Hinnapakkumine

Elektripaigaldise käidulepingu hanke küsimine					 Kuupäev ……………

Hankija ………………………..  Hankija esindaja ………………………  tel …………. e-post .…………………….

Aadress ……………………. Ehitamise aasta ……… Korterite arv … (…korrust, … trepikoda) Üldpind ………..

Peakaitse 3x …… A        Evakuatsioonivalgustite arv …….            Rikkevoolukaitsmete arv …….

Elektripaigaldise auditi teostamise kuupäev on …………..

Teostusjoonised vastavad tegelikkusele (JAH / EI) .

Kas on vajadus ööpäevaringselt reageerida avariidele? (JAH / EI)

Palun teha pakkumine alljärgnevate tööde teostamiseks vastavalt tabelis küsitud sagedusele:

(Tööd tuleb teostada vähemalt tabelis näidatud sagedusega ja vajadusel lisatakse paigaldise eriosad)

| Käidutöö nimetus ja/või seadme(te) nimetus | Tööde sagedus |
| --- | --- |
| Rikkevoolukaitselülitite kontroll | 1 x aastas |
| Evakuatsioonivalgustite osaline kontroll | 1 x aastas |
| Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll | 1 x aastas |
| ELEKTRIJAOTUSKESKUSTE KONTROLL |  |
| Kontrollida siltide ja markeeringute olemasolu | 1 x aastas |
| Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele | 1 x aastas |
| Jälgida kontaktorite, releede vibratsiooni ja müra | 1 x aastas |
| Avada katted ja kontrollida kuumenemisjälgede puudumist | 1 x aastas |
| Kontrollida: ühendusklemmide seisukorda, kinnitust | 1 x aastas |
| kaablite tähistuse seisukorda ja vastavust tegelikkusele | 1 x aastas |
| kaitseaparatuuri seisukorda ja vastavust nõuetele | 1 x aastas |
| kõigi vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda | 1 x aastas |
| Jälgida kilpide puhtust | 1 x aastas |
| VALGUSTUSPAIGALDISE KONTROLL |  |
| Valgustusallikate korrasoleku kontroll | 1 x aastas |
| Lülitusseadmete töö kontroll päevasel ajal | 1 x aastas |
| ELEKTRIKAABLITE JA MAANDUSPAIGALDISE KONTROLL |  |
| Paigalduse visuaalne ülevaatus | 1 x aastas |
| Potentsiaaliühtlustuse visuaalne ülevaatus | 1 x aastas |
| PROGRAMMKELLADE JA ELEKTRIARVESTITE KONTROLL |  |
| Programmiaegade õigsuse visuaalne kontroll | 1 x aastas |
| Plommide olemasolu kontroll | 1 x aastas |
| Elektriarvestite korrasoleku visuaalne kontroll | 1 x aastas |
| ELEKTRIPAIGALDISE AUDITI KEHTIVUSE KONTROLL | 1 x aastas |

Elektripaigaldise käidulepingu ja käidukava algtekst on kodulehel www.tera.ee

Täidab Pakkuja:

Kuutasu on ……… eurot

Esimese töötunni hind lisatööde tellimisel on tööajal …. eurot ja töövälisel ajal ….  eurot

ja iga järgmine ….. eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu)

Pakkuja  AS TERA	Pakkuja esindaja Urmas Mahlapuu	tel 503 5222	e-post  info@tera.ee

Allkiri: